Код поддерживает только 2 функции:

0x03 — Read Holding Registers

0x06 — Write Single Register

От F103 (читаем с него) (Регистр 0)

| Бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция | Контур 1 КЗ | Контур 1 ДИОД | Контур 2 КЗ | Контур 2 ДИОД | Контур 1 обрыв | Контур 2 обрыв | Дверь | резерв | Ошиб. связ. | Вкл. БКК к.1 | Вкл. БКК к.2 | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв |
| Вход/ выход | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |

Регистр 1-50 = Связь + состояние КТВ (1 регистр на 1 КТВ) (Младший байт – Связь КТВ, старший байт - Сработал)

КТВ от F103  (читаем с него) (Регистр 1-50)

| Бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция |  |  |  |  |  |  |  | КТВ_1 состояние |  |  |  |  |  |  |  | КТВ_1 связь |
| Вход/ выход |  |  |  |  |  |  |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  | 0/1 |

На F103 (пишем в него)

| Бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |
| Функция | Вкл конф 8 | Вкл конф 7 | Вкл конф 6 | Вкл конф 5 | Вкл конф 4 | Вкл конф 3 | Вкл конф 2 | Вкл конф 1 | Вкл исп. конф | резерв | Св. конт(П) | резерв | Разр. к. (п) | резерв | резерв | 3,3В_ON |
| Вход/ выход | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  | W |  | W |  |  | W |